附件一：

山东大学计算机科学与技术学院

数字逻辑课程实验报告

| 学号：201700301147 | 姓名： 杜瀛川 |  | 班级： 17.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目：八位触发器 |  |  |  |
| 实验学时：4 |  | 实验日期： 2019.4.26 |  |
| 实验目的： （1）学习基本时序电路的设计方法； （2）了解寄存器的工作原理和构成； （3）熟悉EDA工具软件的使用方法。 |  |  |  |
| 硬件环境： （1）操作系统为WINDOWS XP的计算机一台； （2）数字逻辑与计算机组成原理实验系统一台； （3）基本D触发器8个。 |  |  |  |
| 软件环境： quartus II WINDOWS |  |  |  |
| 实验步骤与内容： 本实验要求采用D触发器设计一个8位的寄存器，其中d7—d0、q7—q0分别为寄存器的输入和输出，cp为寄存器的时钟脉冲。 图1为8位寄存器的框图。 图1 实验步骤 （1）原理图输入：根据图3.10电路，采用图形输入法在计算机上完成实验电路的原理图输入。 （2）管脚定义：根据图3.1硬件实验平台资源示意图和附录一 平台资源和FPGA引脚连接表完成原理图中输入、输出管脚的定义。 将寄存器的输出q7－q0分别锁定在LD7－0上。 将寄存器的输入d7－d0分别锁定在K7－0上。 将寄存器的输入脉冲cp锁定在单脉冲上。 （3）原理图编译、适配和下载：在QuartusⅡ环境中选择EP2C8Q208C8器件，进行原理图的编译和适配，无误后完成下载。 （4）功能测试：改变K7－0的状态，按动一次单脉冲键，LD7－0的显示将与K7－0相对应，若有错则重新调试。 （5）生成元件符号。 图2电路为8位寄存器的电路原理图。 图2 实验结果 D7; D6; D5; D4; D3; D2; D1; D0; Q7; Q6; Q5; Q4; Q3; Q2; Q1; Q0. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0. 扩展实验 通过结合译码器实验和本次实验，实现了扩展实验，电路图如下。 通过3译码输入和cp控制，实现寄存器。 I2; I1; I0; O7; O6; O5; O4; O3; O2; O1; O0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| 结论分析与体会： 在本次实验中，我了解了D触发器的工作原理，继续提高自己的组合电路设计能力。利用课本所学的知识，完成了D触发器的设计，完成译码功能。 在扩展实验中，仿照基本实验，利用已学过的数据逻辑知识，译码器和触发器的灵活运用。通过本次实验，加深巩固了数字逻辑的相关知识，为今后的学习和实验打下了坚实的基础。 |  |  |  |